江苏省徐州医药高等职业学校实训实验仪器

招标采购说明书

（XZYX-1102）

根据我校教学科研需要，拟采用邀标方式采购实训实验仪器设备一批。

一、招标项目及采购数量：

项目一：模拟电子线路实验箱  26台

项目二：数字电路实验箱    26台

二、招标程序

1．发放招标说明书。

2．参加投标单位制作投标标书(一式二份,其中正本一份)。

3．在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供产品的技术指标、报价及服务承诺等综合因素评标定标。

4．确定中标单位。

5．签署供货合同，执行合同。

三、投标方资格证明要求和提供的材料（代理人需有法人授权委托书）：

1．投标方注册资金必须在100万元以上；

2．具有独立承担民事责任的能力；
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和完善的售后服务保障体系；

6．投标方必须提供以下证件的复印件（复印件加盖投标单位有效印章，开标当日以下证件的原件备查及其它资料）

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）电子产品生产企业许可证或经营企业许可证

（4）组织机构代码证复印件

（5）企业通过ISO9001:2000质量体系认证，主要产品通过CE认证。

（6）产品质量检验报告

（7）投标产品的使用说明书

（8）2009、2010两年度同类产品销售合同10份以上(不足扣分)

7．投标产品必须是全新原装正品，必须符合国家产品质量检测标准以及该产品的出厂标准。

8．在中标后必须按照中标标书要求供货。

9．投标产品都必须附有生产厂商的质保证书与合格证书。

10．投标书必须密封并加盖与投标单位一致的有效印章，否则视为废标。

四、设备技术指标、安装标准、培训及质保等要求。

（一）、仪器主要功能特点及技术指标：

项目一：

模拟电子线路实验箱：

1.电源

输入：单相AC220V±10%/0.5A

输出：

a. DC +5V,-5V 两路稳压源，I≥0.25A。

b. DC +12V,-12V 两路稳压源，I≥0.25A。

c. DC 0V～±24V 两路连续可调直流稳压电源，I≥0.25A。

并配有电压表输出指示。

d. AC 50Hz: 8V、16V、24V三档，I≥0.25A。

以上各路输出均有过流保护，自动恢复功能

2．信号源

函数波发生器

(1)输出波形：方波、三角波、正弦波

(2)幅 值：正弦波Vp-p：0～12V (12V为峰一峰值，且正负对称)

方 波Vp-p：0～20V (20V为峰一峰值，且正负对称)

三角波Vp-p：0～20V (20V为峰一峰值，且正负对称)

幅值调节：分粗调和细调

(3)频率范围：分四档1Hz～100Hz、100Hz～1KHz、1KHz～10KHz，10KHz～100KHz

频率调节：分粗调和细调

.模拟电子技术实验箱实验项目：

实验电路板一、二极管特性及应用

（1）二极管的单向导电性（2）特殊二极管的应用

实验电路板二、三极管特性及应用

（1）三极管伏安特性测试(可无)（2）共射单级放大电路（3）射极跟随器

（4）两级直接耦合放大（5）两级阻容耦合放大（6）电压串联负反馈放大电路

实验电路板三、差动放大路

（1）基本差动（2）长尾式差动（3）恒流源差动

实验电路板四、集成运算放大器基本应用

（1）基本运算电路（2）有源滤波电路

（3）积分运算(4)微分运算(5)非正弦信号波形发生器

实验电路板五、正弦波振荡电路

（1）RC串并联正弦波振荡电路

（2）LC振荡电路基本形式（电感三点式、电容三点式）

（3）石英晶体振荡电路

实验电路板六、功率放大电路

（1）OTL功率放大电路（2）集成功率放大电路

实验电路板七、直流稳压电源

（1）整流与滤波电路（2）串联型晶体管稳压电路（3）集成稳压电路

实验电路板八、可控硅及其触发电路

（1）单结晶体管触发（2）可控硅触发导通（3）可控硅调光

综合实验：

1、关于二极管方面的小产品项目组装与调试

2、关于三极管方面的小产品项目组装与调试

3、关于集成运放电路小产品方面的项目组装与调试

项目二：数字电路实验箱

1实验板：

- 实验板设计合理，接触可靠，实验灵活方便。

- 实验板线路、字符及有关元件标注清晰。

- 实验板上设有高可靠集成插座（8p、14p、16p、20p、40p等）及辅助元件（电阻、电容等）插座。

- 脉冲信号源：输出正负单次脉冲，0～1MHz连续可调脉冲。

- 可变电位器4只，阻值分别1K，10K，50K，680K。

- 十六位逻辑电平输入开关：可输入低电平‘0’、高电平‘1’（为正逻辑）。

- 十六位逻辑电平指示灯：指示灯亮表示高电平‘1’，指示灯灭表示低电平‘0’。

- 数字显示：七段LED数码管（共阴、共阳各2只）

- BCD码拨码开关：二组

- 开放实验区，用于扩展实验、课程设计使用。

- 分立元件接插区，可接插电阻、电容、二极管、三极管等元器件，方便扩展。

2工作电源及容量：±5v/0.5A和±12v/0.5A的稳压电源，设有短路保护自动恢复功能。

3外形：整体结构美观、大方，结构紧凑，布局合理，并配有工具箱。

4人身安全保护：设备必须设有电压型、电流型漏电保护装置。

5事故报警装置：遇到短路、过载、漏电等事故时要求报警并切断电源。

6工艺要求：所有面板上的文字、图形等要经久耐用，不易磨损，美观大方。

7配置的实验连接线，及实验指导书，保证实验台的顺利进行和安全。

（二）、安装和调试要求：

1．要求安装和调试一次达标，质量合格；

2．投标人需在投标文件中明确是投标人自行安装和调试还是联合协作单位安装和调试，协作安装和调试的须有联合协议（需有联合双方的鲜章）；
3．安装和调试的所有施工安全和电气安全由中标方负责；

（三）、培训及质保要求：

1．仪器安装验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

2．质保六年，终身维修。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

3．报修响应时间不超过4小时， 24小时内到达并排除故障，24小时内无法排除故障的，视教学需要，必须提供相同型号的教学备用机。

4．设备安装时，要求具备与仪器相符的详细技术资料，包括操作手册、使用说明、图纸、维修指南、服务手册、实验报告书（提供电子稿）等。 上述一套完整的资料应一式两份，其中一份必须为厂家原配资料。

（四）技术指标资料说明

1设备安装时，要求具备与仪器相符的技术资料，包括操作手册、使用说明、图纸（电原理图、结构框图等）、维修指南、服务手册等。 上述一套完整的资料应一式两份，必须为厂家原配资料。

2提供设备的具体型号、参数及所需配套附件。

3设备中元器件需注明厂家来源，质量等级等说明。

4提供实验指导书（附带电子文档）

五、注意事项

1．以上仪器的报价均指仪器运送至江苏省徐州医药高等职业学校指定地点的价格。包括成本、运费、保险费、税费、搬运费、安装、调试费、培训等，不得收取其他费用。

2．投标方对产品质量和售后服务作书面承诺（不得低于制造商的服务保障条款）。

3．中标单位必须在合同签订后30天内将货物送到采购单位指定的地点交付，并负责安装调试和培训。

4．报价清单需包含设备规格型号、性能、技术指标，并提供设备标准配置清单，特别是主要部件的品牌等，否则不得投标，并提供详细的产品样本资料。

5. 各投标单位不得转包，所有设备必须是正宗原包装产品，否则招标方有权终止合同。

6. 各投标人报价只能投报一种品牌的一个型号，并在报价表中明确品牌、型号，否则报价视为无效。

六、合同履行

1．中标方凭招标方中标通知书在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2．招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

3．在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

4．设备在验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

七、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

八、时间安排

1、投标标书送达截止时间：2011年 11 月7 日上午8：30

2、投标标书送达地点：

江苏省徐州医药高等职业学校总务处

地址：江苏省徐州铜山新区学苑路1号徐州医药学校总务处

邮编：221116

投标书可用邮寄或人员送达等方式

3、开标时间：2011年11月7日上午8：30

九、联系方式

技术问题联系人及电话： 刘老师   13775883318

商务问题联系人及电话： 姚老师   0516-82559065

江苏省徐州医药高等职业学校

2011年10月12日