江苏省徐州医药高等职业学校

宿舍监控二期招标说明书

一、项目名称：

江苏省徐州医药高等职业学校宿舍监控二期安装工程。

二、项目需求及技术要求

详见附件1

三、招标程序

1、发布招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式三份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的产品品牌、投标方案、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

四、投标方资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力，注册资金在100万人民币以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、投标人必须具有投标主要产品制造商开具的经销商授权书，具有较强的技术服务和组织实施能力，能够及时提供系统的设备维修和升级服务，工程验收时提供详细施工图及竣工文件。

3、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章，具备主要设备生产厂家针对本项目的专项授权及三年质保承诺书。

4、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准，具有质量检测报告。有专业设计、施工的技术力量，具备独立组织设计、施工、维护、保养的技术能力，中标后不允许分包、转包；

5、具有近两年设计、施工同类工程的业绩不少于五个；

五、培训及质保要求

1、安装和调试要求一次达标，质量合格。

2、产品验收合格后，应有技术人员对我方的监控管理人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

3、质保三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

4、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障。

六、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、安装调试等全部费用，招标方不再支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币，最低报价不能作为中标的唯一保证；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）生产或经营许可证

（5）法人授权委托书

（6）其它资质证明

（7）2012、2013年业绩情况，合同复印加盖鲜章（携带原件备查）。

（8）主要监控产品制造商开具的项目专项授权书及三年质量承诺书。

（9）主要产品的产品宣传彩页、产品第三方测试报告等技术说明文件。

3、报价清单需包含产品名称、型号、性能、技术指标、数量等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。（投标时需包含监控系统正常运行所需所有设备和耗材）

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

七、合同履行

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后，按需方时间要求，及时将设备安装到招标方指定的安装地点，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

5、设备在安装验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

八、投标开标时间安排

1、投标标书送达截止时间：2014年8月9日  下午17:00前

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚志刚

3、开标时间：开标时间、地点另行通知。(投标时请留下联系电话)

九、投标咨询联系方式

场地问题负责人及电话：张老师   0516-82559052

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

十、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十一、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

二〇一四年七月二十五日

附件一：

江苏省徐州医药高等职业学校

宿舍视频监控功能及技术要求

一、监控系统概述

江苏省徐州医药高等职业学校宿舍视频监控系统，主要包含视频监控和对外广播两部分，视频监控系统包括学生3、4、6、7号女生宿舍楼的内部公共走道及外围，计划全部采用130万像素红外一体摄像机，所有前端摄像点位根据就近原则汇集到宿舍值班室，硬盘录像机、广播系统主机均安装在每栋宿舍楼的值班室内，每台硬盘录像机配1台显示器，可用于实施监控和观看录像回放，提供全屏幕、4、9、16画面分割功能，预留接入学校校园整体监控系统。具体要求如下：

1. 所有设备选择国内一流品牌。

2. 系统采用高清全数字网络方案。

3.摄像机采用130万像素网络摄像机，NVR要求支持双千兆网口负载均衡。

4.投标产品必须满足开放式协议，前端摄像机必须支持ONVIF协议标准。

5、要求24小时持续录像可保持一个月以上。

6、广播系统声音清晰洪亮，每个楼层均装有广播。

7、满足学校的长远发展预留接口，方便以后纳入校园集中管理系统。系统升级和扩容方便，系统控制灵活，使管理中心不拘于区域限制，方便监控中心的搬迁和移动。

8、应采用先进、成熟的技术，以先进的设计理念进行方案设计，所选用的产品应性能先进，系统整体结构合理，保证系统在较长的一段时间内仍处于先进。

二、系统点位设置

| 序号 | 地点名称 | 红外枪机 | NVR | 广播系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号宿舍楼 | 13 | 1（16路） | 1 |
| 2 | 4号宿舍楼 | 16 | 1（16路） | 1 |
| 3 | 6号宿舍楼 | 19 | 1（32路） | 1 |
| 4 | 7号宿舍楼 | 13 | 1（16路） | 1 |
| 6 | 合计 | 61 | 4 | 4 |

3号宿舍楼摄像头分布

说明：3号宿舍楼每层楼道东西两端各布置一个摄像头，西门外布置1个，共计13个摄像头，每层楼安装呼叫喇叭2个，控制室集中安装在一层值班室。

4号宿舍楼摄像头分布

说明：4号宿舍2-4层走道西、南、北端各安装一个摄像头，1、5、6层走道南北端各安装一个，宿舍出入口布置1个，共计16个摄像头，另外每层楼安装呼叫喇叭2个，控制室集中安装在一层值班室。

6号宿舍楼监控点布置

说明：6号宿舍1-6层东西两端及中间各安装一个摄像头，中间的摄像头向西拍摄，共计19个，另外，每层楼安装呼叫喇叭2个，控制室集中安装在一层值班室。

7号宿舍楼摄像头分布

说明：7号宿舍楼为单元式宿舍楼，共11个单元，每个单元门口布置1个摄像头，由内向外拍摄，第11单元门口西墙上布置1个摄像头，一层东外墙上安装一个摄像头，向南拍摄，共计13个摄像头，每个单元设置2个喇叭，控制室集中安装在一层值班室。

三、配置方案及主要技术参数

| 序号 | 设备名称/参考型号 | 主要技术参数、规格，及报价产品的详细配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播系统 | 采用主流品牌（（投标时请报设备清单及价格） | 套 | 4 |
| 2 | 全高清130W像素红外枪型摄像机 | 最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 采用高效红外灯,使用寿命大于12000小时,照射距离大于50米，ICR红外滤片式，日夜自动切换，数字宽动态 快门：1/25秒至1/100，000秒适应不同环境 最大图像尺寸：1280×960 支持背光补偿,并可选择区域 支持标准协议(Onvif等)； 支持报警类型：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 通用功能：防闪烁,双码流,心跳 ,视频遮盖 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | 台 | 61 |
| 3 | 22寸显示器 | 主流品牌，分辨率1680×1050；平均亮度300nits | 台 | 4 |
| 4 | 16路嵌入式硬盘录像机 | 支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口； HDMI和VGA输出分辨率都支持1920*1080； 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。 满足16路同步回放及多路同步倒放；可用于录像和备份； 录像要求24小时全天录像保持30天以上。 手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放。 8个SATA接口，1个eSATA接口。 每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘。 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； | 台 | 3 |
| 5 | 32路嵌入式硬盘录像机 | 支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口； HDMI和VGA输出分辨率都支持1920*1080； 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。 满足32路同步回放及多路同步倒放；可用于录像和备份； 录像要求24小时全天录像保持30天以上。 手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放。 8个SATA接口，1个eSATA接口。 每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘。 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机电源 | 直流开关电源、为摄像机供电，容量保证摄像机满负荷后有30%以上冗余 | 只 | 61 |
| 7 | 硬盘 | 企业级或监控专用，3T | 块 | 20 |
| 8 | Ups | 支持分控室所带摄像机点位满负荷运行4小时 | 套 | 4 |
| 9 | 分层交换机 | TP-LINK 具体数量以投标人现场设计为准 | 台 | 适用 |
| 10 | 核心交换机 | TP-LINK 具体数量以投标人现场设计为准 | 台 | 适用 |
| 11 | 设备箱 | 电源箱使用铁制、静电喷涂、带锁和散热，根据方案及现场实测确定尺寸、数量 | 只 | 适用 |
| 12 | 电源箱 | 电源箱使用铁制、静电喷涂、带锁和散热，根据方案及现场实测确定尺寸、数量 | 只 | 适用 |
| 13 | 网线 | 采用知名品牌，裸铜线径大于0.5mm，具体数量以投标人现场测量为准 | 米 | 适用 |
| 14 | 摄像机电源线缆 | 符合国家标准或以上，具体数量以投标人现场测量为准 | 米 | 适用 |
| 15 | PVC管或线槽 | 具体数量及尺寸以投标人现场测量为准 | 米 | 适用 |
| 16 | 辅材 | 其它满足监控正常运行的必需品（投标时请报清单及价格） | 批 | 适用 |

注：投标单位可选用同档次、同功能的主流品牌型号设备，但应满足推荐的技术参数要求；如有技术参数差别，应在技术偏差表中详细列出，并作出说明，标书中应详细注明各类设备、耗材的品牌、规格、型号、技术参数以及数量。

江苏省徐州医药高等职业学校

2014年7月25日